Programarea Aplicațiilor de Timp Real – proiect

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Departamentul: Automatică și Informatică Aplicată

An universitar: 2025-2026

Profesor îndrumător: Florin Cătălin Brăescu

Studenți: Moisă Gabriel și Sîrbu Constantin Alexandru

Proiect PATR

# Detalii de proiectare

Să se proiecteze şi să se realizeze o aplicaţie încorporată bazată pe sistemul de operare FreeRTOS şi microcontroller-ul dsPIC33FJ128MC802. Aplicaţia va comanda o trapă prin intermediul unui servomotor, pe baza informaţiei de temperatură achiziţionate prin intermediul unui senzor de temperatură digital DS18S20/DS18B20.

Aplicaţia va respecta următoarele detalii de implementare:

- va fi pornită respectiv oprită prin intermediul butonului S2 de pe plăcuţă. Starea aplicaţiei va fi indicată de un LED conectat la pinul RB11 şi va fi în mod predefinit pornită la pornirea programului. LED-ul va fi aprins atunci când aplicaţia este pornită şi va fi aprins intermitent când aplicaţia este oprită.

- temperatura va fi achiziţionată de senzorul DS18S20 sau DS18B20, deschiderea trapei fiind controlată prin servomotor. Temperaturii de 25°C îi va corespunde poziţia centrală a servomotorului. Servomotorul se va deplasa între poziţiile extreme pentru limitele de temperatură (20°C-30°C). Senzorul de temperatură va fi conectat la pinul RB2 al microcontrolerului.

- aplicaţia va pune la dispoziţie pe lângă modul automat de comandă a servomotorului şi un mod manual de control prin intermediul unei tensiuni externe aplicate cu ajutorul unui potenţiometru pe pinul RB3. Trecerea dintr-un mod de lucru în altul se face prin intermediul meniului de comenzi implementat pe PC. În modul de lucru manual servomotorul va fi poziţionat pe mijloc pentru o tensiune de 2V şi se va deplasa în poziţiile extreme pentru valorile limită de 1V şi 3V. Modul de lucru va fi indicat vizual prin intermediul unui LED conectat la pinul RB1. LED-ul va fi aprins în modul de lucru automat şi stins în modul de lucru manual.

- aplicaţia va permite comunicaţia prin interfaţa serială cu PC-ul. Placa cu dsPIC va recepţiona comenzi sub forma unor caractere şi va transmite drept răspuns şiruri de caractere.

- pe un ecran LCD vor fi afişate informaţii privind temperatura, modul de lucru, tensiunea achiziţionată de la pinul RB3 precum şi ultima comandă primită.

- aplicaţia va pune la dispoziţia utilizatorului un meniu cu următoarele comenzi:

  - interogare mod de lucru

  - comutare mod de lucru automat/manual (modul de lucru predefinit este cel automat);

  - interogare temperatură.

| RB 15 | RB 14 | RB 13 | RB 12 | RB 11 | RB 10 | RB 9 | RB 8 | RB 7 | RB 6 | RB 5 | RB 4 | RB 3 | RB 2 | RB 1 | RB 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L C D | L C D | L C D | L C D | L E D | P W M | RS 232 | RS 232 | INT 0 | L C D | L C D | L C D | AN Pot | Senz. TEMP | L E D | X |
| D7 | D6 | D5 | D4 | ST | S | USB | USB | ON/ OFF | RS | RW | E | U | T | MD | X |

Conexiunile la portul B al microcontroller-ului vor fi făcute conform tabelului de mai jos:

MD – mod de lucru  ST – stare aplicaţie T – senzor temperatură U – tensiune externă

Modul de implementare al proiectului (numărul de task-uri, sarcinile acestora, modul de

implementare al accesului la resurse precum şi celelalte obiecte ale sistemului de operare definite) este la alegerea studentului şi va fi prezentat în proiectul prezentat în ultima şedinţă de proiect.

- Partea Introductivă

1.1) Contextul proiectului

În contextul actual al automatizărilor industriale și al sistemelor inteligente, dezvoltarea unor aplicații capabile să gestioneze simultan multiple procese a devenit o necesitate. Sistemele încorporate (embedded) moderne trebuie să achiziționeze date de la senzori, să controleze actuatori și să comunice cu utilizatorul în timp real, fără a se bloca reciproc. Pentru a atinge acest nivel de performanță, scalabilitate și determinism, utilizarea unui Sistem de Operare în Timp Real (RTOS) este esențială.

1.2) Scopul aplicației

Scopul principal al acestui proiect este proiectarea și implementarea unui sistem integrat inteligent pentru controlul unei trape(reprezentată fizic printr-un servomotor). Aplicația este concepută să funcționeze în două regimuri distincte:

- Modul AUTO: Unghiul de deschidere a trapei este reglat automat și dinamic în funcție de temperatura ambientală (între limitele de 20°C și 30°C).

- Modul MANUAL: Deschiderea trapei este controlată direct de către utilizator prin intermediul unui potențiometru.

Pe lângă funcția de control, sistemul asigură monitorizarea locală a parametrilor pe un ecran LCD, o funcție de ON/OFF a întregii aplicații și capabilitatea control printr-o interfață serială bidirecțională conectată la un PC.

1.3) Resursele hardware utilizate

Sistemul fizic a fost dezvoltat în jurul următoarelor componente hardware principale:

- Microcontrolerul dsPIC33: Acționează ca unitate centrală de procesare, oferind puterea de calcul pe 16 biți necesară pentru planificarea și rularea eficientă a sistemului de operare.

- Senzorul DS18B20: Senzor digital de temperatură ce comunică prin protocolul 1-Wire, asigurând citiri precise ale mediului ambiant.

- Convertorul Analog-Digital (ADC): Utilizat pentru a citi tensiunea generată de un potențiometru pe pinul RB3 (convertită în gama de 0.00V - 3.30V), necesară în modul de control manual.

- Servomotorul: Actuatorul sistemului, controlat hardware printr-un semnal PWM (Pulse Width Modulation) de 50Hz generat pe pinul RB10.

- Interfața utilizator (HMI): Compusă dintr-un ecran LCD alfanumeric pentru afișarea locală, un buton (S2) pentru suspendarea/reluarea activității sistemului și un LED.

- Modulul UART (RS232): Asigură comunicarea cu un calculator, facilitând un meniu de comandă prin terminalul CoolTerm.

1.4) Resursele hardware software

Din punct de vedere al arhitecturii logice, proiectul se bazează pe:

- Limbajul C și Mediul MPLAB: Codul sursă a fost dezvoltat în versiunea MPLAB 8.43.

- Sistemul de operare FreeRTOS: Nucleul aplicației, responsabil pentru cele 5 task-uri paralele (Citire Temperatură, Citire Tensiune, Control Servomotor, Comunicație Serială și Indicator Stare). FreeRTOS a permis utilizarea mecanismelor avansate de sincronizare și comunicare, precum cozi de mesaje (Queues) pentru transferul securizat al datelor senzoriale și Mutex-uri pentru protejarea resurselor partajate (ecranul LCD).

- Schema bloc și Arhitectura Sistemului

2.1) Arhitectura Hardware

Microcontrolerul dsPIC33 acționează ca nod central, interfațând următoarele blocuri:

Blocul de Intrări (Senzori și Comenzi):

- Senzorul de temperatură (DS18B20): Conectat la pinul RB2, transmite date digitale către microcontroler folosind protocolul 1-Wire.

- Potențiometrul: Acționează ca un divizor de tensiune, fiind conectat la pinul RB3 (canalul analogic AN5). Tensiunea variabilă (0V - 3.3V) este citită de modulul ADC intern pe 12 biți.

- Butonul S2: Conectat la pinul RB7, configurat să declanșeze întreruperea externă INT0 la fiecare apăsare, funcționând ca un comutator principal (ON/OFF).

- Interfața RX (UART): Recepționează comenzi sub formă de caractere de la PC.

Blocul de Ieșiri (Actuatori și Afișare):

- Servomotorul: Acesta primește un semnal de tip PWM (Pulse Width Modulation).

- Ecranul LCD: Conectat pe portul paralel, afișează interfața locală (temperatura, tensiunea, modul de lucru și ultima comandă).

- LED-ul de stare: Conectat la pinul RB11, controlat în logică negativă (0 = aprins, 1 = stins).

- Interfața TX (UART): Transmite mesaje de răspuns (șiruri de caractere) înapoi către PC.

2.2) Arhitectura Software

Pentru a evita blocajele specifice buclelor infinite, aplicația a fost fragmentată în 5 task-uri independente, administrate de planificatorul FreeRTOS:

- vTaskTemperature: Cu o periodicitate de 1000 ms, citește senzorul digital, formatează valoarea și o afișează pe linia 1 a ecranului LCD.

- TaskTensiune: Cu o periodicitate de 300 ms, preia valoarea din bufferul ADC, calculează tensiunea reală și actualizează linia 3 a ecranului LCD.

- TaskServomotor: Cu o periodicitate de 100 ms, acest task este "creierul" actuatorului. Verifică modul curent (AUTO/MANUAL), preia datele de la senzori și actualizează lățimea pulsului PWM (între 1 ms și 2 ms) pentru a deschide sau închide trapa.

- TaskSerial: Rulează asincron, fiind bazat pe evenimente. Task-ul intră în starea de "blocare" (fără a consuma procesor) până când primește un caracter valid ('1', '2' sau '3') pe portul serial. La recepție, procesează comanda, actualizează LCD-ul și trimite textul de răspuns spre PC.

- vTaskSystemState: Evaluează global starea aplicației (Pornit/Oprit). Dacă sistemul este oprit din buton, task-urile principale ignoră execuția, iar acest task asigură clipirea intermitentă a LED-ului la fiecare 500 ms. Când sistemul este pornit, menține LED-ul aprins continuu.

2.3) Mecanisme de comunicare între task-uri

Pentru a asigura integritatea datelor partajate într-un mediu concurent (multitasking), arhitectura software utilizează obiecte specifice sistemelor de operare în timp real:

- Excludere Mutuală (MutexLCD): Deoarece ecranul LCD este o resursă hardware unică, accesarea simultană de către task-urile de Temperatură, Tensiune și Serial ar duce la coruperea afișajului. S-a implementat un obiect de tip Mutex (token). Orice task care dorește să scrie pe ecran trebuie să "ceară cheia" (Take), să afișeze textul, și apoi să o elibereze (Give).

- Cozi de Mesaje (Queues): Transmiterea valorilor de tip float (temperatură și tensiune) de la task-urile de citire către task-ul Servomotor se face exclusiv prin două cozi de mesaje de lungime 1 (xCoadaTemp și xCoadaTens). Acest mecanism previne erorile de citire concurentă, garantând că motorul acționează pe baza unui set de date stabil și complet.

- Particularități ale Aplicației și Detalii de Implementare

3.1) Achiziția de date

- Potențiometrul (Analogic): Tensiunea este citită prin intermediul pinului RB3 (configurat ca intrare analogică AN5). Conversia este gestionată de modulul ADC (Analog-to-Digital Converter), care returnează o valoare brută între 0 și 4095 (rezoluție de 12 biți). Această valoare este mapată matematic în intervalul 0.00V - 3.30V.

- Senzorul DS18B20 (Digital):  Prin utlizarea funcției ds1820_read(),se achiziționează valoarea temperaturii citite de senzor,  se stochează într-o variabilă și ulterior se prelucrează

3.2) Controlul actuatorului(PWM)

Controlul trapei de ventilație se realizează printr-un servomotor standard. Microcontrolerul dsPIC33 generează semnalul de comandă, a cărui ieșire a fost mapată fizic pe pinul RB10.

- Generarea frecvenței: S-a utilizat Timer 2 cu un factor de divizare (prescaler) de 1:64, obținându-se o frecvență fixă de 50Hz (perioadă de 20 ms), standard pentru servomotoare.

- Controlul poziției: Poziția motorului este dictată de lățimea pulsului logic "1", variind între 1 ms (închis) și 2 ms (deschis). În modul AUTO, valoarea factorului de umplere este calculată prin interpolare liniară pentru intervalul de temperatură 20°C - 30°C, folosind următoarea formulă:

În modul MANUAL: Deschiderea trapei este dictată de valoarea tensiunii citite de la potențiometru. Interpolarea se realizează pentru intervalul de tensiune 1.0V - 3.0V, folosind formula:

3.3) Interfața HMI

Interacțiunea cu utilizatorul este bidirecțională și se realizează fără a introduce întârzieri de tip polling (așteptare activă) în sistem:

- Ecranul LCD Local: Fiind o resursă hardware unică, scrierea pe ecran de către multiple task-uri (Temperatură, Tensiune, Serial) a impus utilizarea unui Mutex (xMutexLCD). Această metodă de excludere mutuală asigură că un task va aștepta eliberarea ecranului înainte de a scrie, prevenind suprapunerea textelor și coruperea afișajului.

- Comunicația RS232 (CoolTerm): Recepția comenzilor se face asincron.

- Elemente de originalitate

Față de o implementare standard de bază (folosind exclusiv variabile globale neprotejate), acest proiect se distinge prin abordarea profesionistă a gestionării resurselor partajate. Pentru a asigura stabilitatea sistemului și prevenirea erorilor de execuție, au fost integrate mecanisme avansate specifice nucleului FreeRTOS:

4.1) Protecția resurselor partajate prin Mutex

Una dintre problemele majore în sistemele multitasking este coruperea datelor atunci când mai multe procese încearcă să folosească același periferic. În cazul de față, ecranul LCD este accesat de 3 task-uri independente (Temperatură, Tensiune și Comunicație Serială). A fost creat un obiect de excludere mutuală (Mutex) denumit xMutexLCD. Orice task care trebuie să modifice interfața vizuală trebuie să primească acest "jeton" de acces. Dacă LCD-ul este deja utilizat, task-ul solicitant intră în starea de așteptare, cedând procesorul până la eliberarea resursei. Astfel, se elimină complet riscul scrierii simultane pe ecran și apariția caracterelor aleatoare (caractere redundante pe afișaj).

4.2) Transmiterea datelor prin cozi

A fost eliminată dependența directă a actuatorului de variabilele globale. Transmiterea valorilor de temperatură și tensiune către TaskServomotor se realizează printr-un sistem decuplat, folosind Cozi de Mesaje (xCoadaTemp și xCoadaTens). Acest mecanism izolează logic senzorii de actuatori și garantează integritatea datelor vehiculate.

Sistemul preia date cu frecvențe foarte diferite. Temperatura este citită lent (la fiecare 1000 ms, limitare impusă de conversia senzorului DS18B20), în timp ce tensiunea potențiometrului este eșantionată rapid (la fiecare 300 ms). Două cozi separate permit fiecărui task să își trimită datele în mod independent, în propriul ritm, fără a se bloca reciproc și fără a risca suprascrierea informațiilor într-un buffer comun.

- Concluzii

Dezvoltarea acestui proiect a reprezentat o tranziție esențială de la programarea secvențială clasică la proiectarea unei arhitecturi software paralele și deterministe, specifice sistemelor de operare în timp real (RTOS). Aplicația finală îndeplinește cu succes absolut toate cerințele impuse: achiziția corectă a temperaturii, controlul precis al servomotorului în cele două regimuri (AUTO și MANUAL), interfațarea locală pe ecranul LCD și comunicația serială.

Pe parcursul dezvoltării, au fost identificate și rezolvate mai multe provocări tehnice specifice sistemelor încorporate:

- Managementul Memoriei (Stack Overflow): S-a observat că funcțiile de formatare a textului, în special sprintf pentru numere reale (float), consumă o cantitate semnificativă de memorie RAM. Problema a fost prevenită prin dimensionarea corespunzătoare a stivelor (stack size) la 300 de cuvinte pentru task-urile care folosesc afișajul și comunicația serială.

- Sincronizarea Resurselor: Proiectul a evidențiat pericolele utilizării variabilelor globale neprotejate într-un mediu multitasking. Învățarea și aplicarea practică a obiectelor RTOS: Mutex-uri pentru protejarea afișajului LCD, Cozi de mesaje pentru transferul sigur al pachetelor de date către servomotor, au reprezentat cel mai important câștig tehnic al acestei lucrări.

- Limitările Hardware: S-a demonstrat capacitatea de a adapta codul la realitățile fizice ale plăcii, de la luarea în calcul a logicii negative a LED-ului, până la protejarea protocolului 1-Wire

În concluzie, sistemul rezultat este unul robust, modular și complet asincron. De la lipsa buclelor de tip polling care să consume inutil resurse, până la siguranța transmiterii datelor, codul reflectă standardele ingineriei software industriale, constituind o bază solidă pentru orice dezvoltare ulterioară în domeniul automatizărilor inteligente.